公共资源交易中心建设指导意见

- 一、场地建设要求

公共资源交易中心应具备交易服务、信息发布、开评标、组织竞价等功能，应包括交易服务大厅、开标区、评标区、谈判区、实物展示区、拍卖竞价区、多功能交易大厅等功能区。

（一）交易服务大厅

交易服务大厅应具备咨询服务、业务受理（工程建设、政府采购、国有产权、土地及矿业权、药品采购、其他交易等）、专家抽取、信息服务(信息展示、查询等)、商务服务（打字复印、传真扫描等）等功能，办事窗口数量根据相应业务量设置还应设置一定面积的实物展示区。交易服务大厅应配备排队叫号系统、业务办理自助值机系统、广播系统、对工作人员的评价系统以及高清无死角摄像头，同时设置等待坐席，方便客户休息。

（二）开标、电子竞价室

开标室需配置会议扩音设备（音响、话筒、调音台等）、配置电脑、网络打印机、投标文件解密供开标使用；配置显示系统（拼接屏、投影机、电视机等），便于投标人员查看各个投标厂商的报价文件、身份验证文件及开标流程；应配置高清无死角摄像机及拾音器，便于监督使用。配置背景广播设备，以便播放背景音乐或通知通告；应在开标室外显著位置设置信息及使用状态发布系统。

（三）评标室

评标室与开标室的数量原则上建议按2：1比例配置。评标室应配置门禁系统；设置开评标信息显示系统（拼接屏、投影机、电视机）以及呼叫服务系统；配置计算机、网络打印机等设备，供辅助评标人员使用，同时配置评标计算机（带摄像、拾音功能），具备远程异地评标功能；评标室应配置高清监控（含拾音）系统，便于监督使用；应配置能屏蔽移动通信信号的干扰设备；专家与专家之间、评标室与质询室之间应配备变声系统。

（四）谈判室

谈判室应配备显示设备（拼接屏、投影机、电视机等），用于显示洽谈资料文件等；配置计算机、网络打印机及呼叫服务系统；配置室内控制的监控系统（含拾音），便于留存查阅；应配置信息显示通知系统，及时通知洽谈人参加洽谈。

（五）现场竞价、拍卖大厅

应设置一个多功能交易大厅，具备现场竞价、拍卖、开标等功能。

（六）监督室

需配置单向接收扩音设备及显示设备便于监督开标、评标、拍卖、竞价等交易活动。

（七）交易中心管理措施

1.评标区实行封闭式管理，避免评标专家的独立评标活动受到干扰。招标人代表需与评标专家进行物理隔离，评标专家之间也应采取隔离措施。应设置评标专家通道、独立的卫生间，在评标区总入口应设置门禁系统。

2.开评标区域、专家抽取室、现场竞价区应设置高清视频监控系统实现无死角覆盖，开评标区的视频图像应独立存储供查阅。

3.开标区、评标区综合布线设置内网信息点（连接陕西省电子政务外网）、外网信息点（连接互联网）和语音点，数量根据专家人数确定。

4.在交易大厅、开标室门口、开标等候区等区域应配置信息查询相关显示设备。同时在机房、评标区域通道设置门禁系统，在主要出入口、大厅、楼道要配置视频监控系统。

5.交易中心场地应具备隔夜评标条件，设置评标专家休息室，适当设立投标人员休息等待区。

6. 开标室、评标室、谈判室等区域的办公家具根据环境和人数需要配置，装修时应注意回音，避免房间回音造成拾音器拾音效果差的问题。

- 二、网络建设要求

图1陕西省公共资源交易平台总体架构图

市级交易中心网络应接入陕西省电子政务外网，接入带宽不低于100M，市级互联网接入带宽应不低于200M，网络安全防护由市级自建。

- 三、平台系统建设要求

公共资源交易系统软件全省统一开发部署，市级通过客户端访问。

省上已为各市统一开发了门户网站并注册了二级域名，网站信息由各市负责管理和维护，上线前网站管理员权限将移交各市指定的部门和网站管理员。请各市尽快补充完善各自门户网站相关信息，如果设计模板、风格、业务模块等有需要调整的，请及时与省公共资源交易中心筹备处技术部门联系。

- 四、软硬件部署要求

图2 整体互联互通网络拓扑图

图3 门禁系统

（一）省级部署

省上统一配发服务器1台，统一部署的系统包括:

1.公共资源交易系统

省上统一部署公共资源交易系统，由各市自建的音视频、门禁、排列叫号系统需与省级数据对接，对接要求如下：

音视频系统：摄像机设备必须要有二次开发接口或OCX插件;

门禁系统：通信方式要以RS485或RJ45（TCP网络）协议进行传输;

排队叫号系统：通信方式要以RS485或RJ45（TCP网络）协议进行传输。

2.公共服务系统;

3.监督系统;

4.异地评标系统；

5.专家库管理系统以及专家认证系统;

6.信用管理系统。

（二）市级部署

市级平台应具备机房环境、网络通信、综合布线、安防、显示屏、查询终端、内部电话和变声传音系统等，具体如下表所述。

| 序号 | 设备名称 | 配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房环境及相关安全防护 | 满足《电子计算机机房设计规范》GB50174-2008 B类安全标准，不间断电源除满足机房设备的供电需求外，还需考虑部分开标室和评标室的供电需求；续航时间不低于4个小时。 |
| 2 | 网络通信设施 | 市级到省级交易中心之间通过陕西省电子政务外网进行传输，网络出口带宽不低于100Mbps;同时市级应预留到县级交易中心的网络出口；核心交换区应有备份设备，并配置入侵检测、防病毒、网络审计等防护措施；网络边界应配置防火墙等安全设施。信息系统的安全保护等级达到等保三级的要求。 |
| 3 | 综合布线 | 交易中心应根据办公室、开评标区域、交易服务区域等功能分布情况，需要设置陕西省电子政务外网、互联网、语音和有线电视信息点；网络布线建议采用六类铜缆和光纤相结合的方式，其中电子政务外网建议采用六类屏蔽铜缆，电子政务外网与互联网物理隔离，采用两组独立桥架和线管分开敷设。 |
| 4 | 门禁系统 | 机房、评标区专家通道设置联网门禁系统；门禁系统应支持刷卡、指纹和密码认证功能；需记录出入日志；出入日志保存期限不低于90天。 |
| 5 | 视频监控系统 | 交易中心进出口、交易大厅、楼道、计算机机房、开评标区区域等位置需配置高清视频探头，清晰度不低于200万像素，要求支持H.264标准视频编解码，编解码路数根据显示拼接屏的块数确定；大楼安保监控与开评标区监控独立存储和管理，大楼安保视频监控存储时间不低于30天；开评标区视频存储时间不低于90天；音视频文件应支持主流通用格式以供省级平台调用。 |
| 6 | 显示屏 | 向招投标人进行信息发布的显示屏可采用LED室内全彩屏，用于专家评标会商的显示屏可采用LCD拼接显示屏，各市级交易中心根据功能布局情况酌情配置，满足信息发布的功能需求即可。 |
| 7 | 查询服务终端 | 各市级交易中心根据交易服务区的具体情况酌情配置触控功能的服务终端。 |
| 8 | 通信屏蔽系统、内部电话系统、变声传音系统、广播系统等 | 根据评标区的布局情况，配置通信屏蔽系统、内部电话系统和短信系统、变身传音系统、广播系统等。 |
| 9 | 高清视频解码器 | 高清视频解码器，设置在每个评标室外，实现信息展示；解码器通过VGA或HDMI高清连接到显示设备（显示器）。 |
| 10 | 排队叫号终端 | 各市级交易中心配置排队叫号终端。 |

- 五、其他要求

（一）按照《陕发改项目〔2016〕1236号文》要求，各市完成以上准备工作后向省联席会议办公室提交书面安装申请（申请表见附件），联席会议办公室审核通过后部署对接工作。

（二）各市如有其他特殊需求，则需向省联席会议办公室提交具体方案供审核，并由省联席会议办公室最终决定。

（三）市级公共资源交易中心的合作银行仅限于以下六个银行：长安银行、恒丰银行、平安银行、建设银行、中国银行、工商银行。

附件：

市级公共资源交易系统数据对接申请表

陕西省公共资源交易平台整合工作联席会议办公室：

我市已经按照省联席会议办公室要求准备完成相关基础工作，已经具备安装部署条件，请省联席会议办公室尽快安排对接实施事宜，具体准备情况如下表：

对接准备工作情况表

| 序号 | 准备工作项 | 是否完成 | 其他情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |